RAPPORT DE PROJET

Minuteur Numérique

Programmable avec Arduino

| Réalisé par : | BAKIROU Elmahdi |
| --- | --- |
|  | ELYOUSFI Ziad |
| Matière : | Électronique & Systèmes Embarqués |
| Année : | 2024 – 2025 |

Table des Matières

1. Introduction	3

2. Cahier des Charges	3

2.1  Objectif du projet	3

2.2  Spécifications fonctionnelles	4

3. Matériel Utilisé	4

4. Schéma de Câblage	5

4.1  Connexions des composants	5

4.2  Principe de fonctionnement des boutons	5

5. Conception Logicielle	6

5.1  Architecture du programme	6

5.2  Gestion anti-rebond (Debounce)	6

5.3  Utilisation de millis() vs delay()	7

6. Code Source Commenté	8

6.1  Inclusion des bibliothèques et déclarations	8

6.2  Fonction setup()	8

6.3  Boucle principale loop()	9

7. Résultats et Tests	10

7.1  Simulation du circuit	10

7.1.1  Phase de décompte actif	10

7.1.2  Phase d’alerte sonore	11

7.2  Résultats des tests	11

8. Difficultés Rencontrées et Solutions	12

9. Améliorations Possibles	13

10. Conclusion	13

Bibliographie	14

# 1. Introduction

Dans le cadre de ce projet académique en électronique et systèmes embarqués, nous avons conçu et réalisé un minuteur numérique programmable à l’aide d’un microcontrôleur Arduino Uno. Ce dispositif permet à l’utilisateur de définir manuellement une durée de compte à rebours via des boutons-poussoirs, de suivre le décompte en temps réel sur un écran LCD, et de recevoir une alerte sonore lorsque le temps est écoulé.

Ce type de minuteur se retrouve dans de nombreuses applications du quotidien : cuisine, séances d’exercices physiques, expériences en laboratoire, gestion du temps de travail, ou toute autre activité nécessitant un chronométrage précis. L’intérêt pédagogique de ce projet réside dans la mise en œuvre concrète de plusieurs compétences fondamentales :

- La gestion des entrées/sorties numériques avec un microcontrôleur

- La communication I2C pour le pilotage de l’écran LCD

- La gestion non bloquante du temps avec la fonction millis()

- La logique anti-rebond (debounce) pour les boutons-poussoirs

- L’intégration matérielle d’un buzzer piézoélectrique pour la signalisation sonore

# 2. Cahier des Charges

## 2.1 Objectif du projet

Concevoir et réaliser un minuteur électronique réglable capable de compter à rebours une durée définie par l’utilisateur, d’afficher le temps restant et de signaler la fin du décompte par une alerte sonore.

## 2.2 Spécifications fonctionnelles

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| Réglage du temps | Boutons dédiés pour incrémenter les minutes (0–99) et les secondes (0–59) |
| Démarrage / Pause | Un bouton bascule entre le mode marche et le mode pause |
| Réinitialisation | Un bouton remet le compteur à zéro et arrête le décompte |
| Affichage LCD | Temps restant affiché au format MM:SS sur un écran LCD 16x2 via I2C |
| Alerte sonore | Un buzzer émet un signal de 1 kHz pendant 1 seconde à la fin du décompte |

# 3. Matériel Utilisé

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des composants matériels nécessaires à la réalisation du projet :

| Composant | Quantité | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno (ATmega328P) | 1 | Microcontrôleur principal, gère la logique du programme |
| Écran LCD 16x2 avec module I2C | 1 | Affichage du temps restant et des messages |
| Boutons-poussoirs | 4 | Minutes (+), Secondes (+), Start/Pause, Reset |
| Buzzer piézoélectrique | 1 | Signal sonore de fin de minuterie |
| Breadboard + fils de connexion | 1 kit | Prototypage et câblage du circuit |
| Câble USB type B | 1 | Alimentation et programmation de l’Arduino |

# 4. Schéma de Câblage

## 4.1 Connexions des composants

Le tableau suivant détaille les connexions entre l’Arduino et chaque composant du circuit :

| Composant | Broche Arduino | Détail |
| --- | --- | --- |
| Bouton Minutes | D2 | INPUT_PULLUP, connecté au GND |
| Bouton Secondes | D3 | INPUT_PULLUP, connecté au GND |
| Bouton Start/Pause | D4 | INPUT_PULLUP, connecté au GND |
| Bouton Reset | D5 | INPUT_PULLUP, connecté au GND |
| Buzzer | D8 | Sortie PWM pour le signal sonore |
| LCD I2C (SDA) | A4 | Ligne de données I2C |
| LCD I2C (SCL) | A5 | Ligne d’horloge I2C |

## 4.2 Principe de fonctionnement des boutons

Les boutons sont configurés en mode INPUT_PULLUP, ce qui signifie que la résistance de tirage interne de l’Arduino est activée. Au repos, la broche lit un niveau logique HIGH. Lorsqu’on appuie sur le bouton, celui-ci relie la broche au GND, ce qui produit un niveau LOW détecté par le programme. Cette configuration élimine le besoin de résistances externes.

# 5. Conception Logicielle

## 5.1 Architecture du programme

Le programme suit une architecture mono-boucle (single-loop) typique des projets Arduino. La fonction setup() initialise le matériel, tandis que la fonction loop() exécute en continu les tâches suivantes :

- Mise à jour de l’affichage LCD avec le temps restant (format MM:SS)

- Lecture et traitement des entrées utilisateur (4 boutons)

- Décrémentation non bloquante du compteur chaque seconde via millis()

- Détection de la fin du décompte et activation du buzzer

## 5.2 Gestion anti-rebond (Debounce)

Les boutons mécaniques génèrent naturellement des oscillations parasites (rebonds) lors de l’appui. Pour éviter la détection de faux appuis multiples, le programme utilise deux mécanismes complémentaires :

- Des variables booléennes (flags) qui mémorisent l’état du bouton et empêchent les appuis répétés tant que le bouton n’est pas relâché

- Un délai matériel (delay) de 200à 300 ms après chaque détection pour filtrer les rebonds résiduels

## 5.3 Utilisation de millis() vs delay()

Un point essentiel de la conception est l’utilisation de la fonction millis() plutôt que delay() pour la décrémentation du temps. La fonction delay() bloque l’exécution du programme, ce qui empêcherait la lecture des boutons pendant le décompte. En revanche, millis() permet de vérifier le temps écoulé sans bloquer la boucle principale, garantissant ainsi une réactivité constante de l’interface utilisateur.

# 6. Code Source Commenté

Ci-dessous, le code source complet du projet avec des commentaires détaillés expliquant chaque section :

## 6.1 Inclusion des bibliothèques et déclarations

#include <Wire.h>                    // Communication I2C

#include <LiquidCrystal_I2C.h>       // Pilotage LCD via I2C

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // LCD : adresse 0x27, 16 col, 2 lignes

// --- Définition des broches ---

const int buttonMin = 2;              // Bouton ajouter minute

const int buttonSec = 3;              // Bouton ajouter seconde

const int buttonStartPause = 4;       // Bouton start/pause

const int buttonReset = 5;            // Bouton réinitialisation

const int buzzer = 8;                 // Buzzer piézo

// --- Variables d’état ---

int minutes = 0;

int seconds = 0;

bool isRunning = false;               // État du minuteur

unsigned long previousMillis = 0;     // Référence temporelle

// --- Flags anti-rebond ---

bool minPressed = false;

bool secPressed = false;

bool startPausePressed = false;

bool resetPressed = false;

## 6.2 Fonction setup()

void setup() {

lcd.init();                         // Initialisation LCD

lcd.backlight();                    // Activer rétroéclairage

// Configuration des entrées avec pull-up interne

pinMode(buttonMin, INPUT_PULLUP);

pinMode(buttonSec, INPUT_PULLUP);

pinMode(buttonStartPause, INPUT_PULLUP);

pinMode(buttonReset, INPUT_PULLUP);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

// Message d’accueil

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Projet Minuteur");

delay(3000);

lcd.clear();

}

## 6.3 Boucle principale loop()

void loop() {

// --- Affichage du temps restant (MM:SS) ---

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Temps restants: ");

lcd.setCursor(0, 1);

if (minutes < 10) lcd.print("0");

lcd.print(minutes);

lcd.print(":");

if (seconds < 10) lcd.print("0");

lcd.print(seconds);

lcd.print(" ");

// --- Bouton ajouter minute ---

if (digitalRead(buttonMin) == LOW && !isRunning && !minPressed) {

minutes++;

if (minutes > 99) minutes = 0;

minPressed = true;

delay(300);

}

if (digitalRead(buttonMin) == HIGH) minPressed = false;

// --- Bouton ajouter seconde ---

if (digitalRead(buttonSec) == LOW && !secPressed && !isRunning) {

seconds++;

if (seconds > 59) seconds = 0;

secPressed = true;

delay(200);

}

if (digitalRead(buttonSec) == HIGH) secPressed = false;

// --- Bouton start/pause ---

if (digitalRead(buttonStartPause) == LOW && !startPausePressed) {

isRunning = !isRunning;

startPausePressed = true;

delay(300);

}

if (digitalRead(buttonStartPause) == HIGH) startPausePressed = false;

// --- Bouton réinitialisation ---

if (digitalRead(buttonReset) == LOW && !resetPressed) {

minutes = 0;  seconds = 0;

isRunning = false;

resetPressed = true;

delay(300);

}

if (digitalRead(buttonReset) == HIGH) resetPressed = false;

// --- Décrémentation chaque seconde ---

if (isRunning && millis() - previousMillis >= 1000) {

previousMillis = millis();

if (minutes == 0 && seconds == 0) {

isRunning = false;

tone(buzzer, 1000, 1000);  // Signal 1 kHz, 1 s

} else {

if (seconds == 0) {

if (minutes > 0) { minutes--; seconds = 59; }

} else {

seconds--;

}

}

}

}

# 7. Résultats et Tests

## 7.1 Simulation du circuit

Le circuit a été simulé et testé avec succès. Les captures d’écran ci-dessous illustrent le fonctionnement du minuteur lors des différentes phases d’utilisation.

### 7.1.1 Phase de décompte actif

La figure ci-dessous montre le minuteur en fonctionnement, avec le temps restant affiché au format MM:SS sur l’écran LCD :

Figure 1 — Le LCD affiche le compte à rebours en temps réel

### 7.1.2 Phase d’alerte sonore

Lorsque le compteur atteint zéro, le buzzer émet un signal sonore à 1 kHz pendant une seconde, signalant la fin du décompte :

Figure 2 — Le buzzer s’active à la fin du décompte

## 7.2 Résultats des tests

| Test effectué | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- |
| Incrémentation des minutes | Affichage mis à jour (+1 min) | ✅ Réussi |
| Incrémentation des secondes | Affichage mis à jour (+1 sec) | ✅ Réussi |
| Démarrage du décompte | Décrémentation chaque seconde | ✅ Réussi |
| Mise en pause | Le compteur se fige | ✅ Réussi |
| Réinitialisation | Temps remis à 00:00 | ✅ Réussi |
| Alerte sonore à zéro | Buzzer retentit 1 seconde | ✅ Réussi |
| Overflow minutes (>99) | Remise à zéro automatique | ✅ Réussi |

# 8. Difficultés Rencontrées et Solutions

| Difficulté | Solution apportée |
| --- | --- |
| Rebonds parasites des boutons générant des incrémentations multiples | Implémentation d’un système de flags booléens combiné à un délai matériel (delay) pour filtrer les faux appuis |
| Blocage de l’interface lors du décompte avec delay() | Remplacement de delay() par millis() pour une gestion non bloquante du temps, permettant la lecture continue des boutons |
| Caractères résiduels sur l’écran LCD lors de la mise à jour | Ajout d’espaces après l’affichage des secondes pour effacer les caractères restants des affichages précédents |
| Adresse I2C inconnue du module LCD | Utilisation d’un scanner I2C pour identifier l’adresse correcte (0x27) avant l’intégration |

# 9. Améliorations Possibles

Ce projet constitue une base solide qui pourrait être enrichie par plusieurs améliorations :

- Mode chronomètre : ajouter une fonction de comptage croissant en plus du compte à rebours

- Mémoire EEPROM : sauvegarder les durées prédéfinies pour un accès rapide

- Encodeur rotatif : remplacer les boutons par un encodeur pour un réglage plus fluide

- Contrôle Bluetooth : piloter le minuteur à distance via une application mobile avec un module HC-05

- Boîtier imprimé 3D : concevoir un boîtier personnalisé pour un rendu professionnel

- Alarme avancée : programmer des mélodies personnalisées ou utiliser un haut-parleur pour une meilleure qualité sonore

# 10. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique de manière concrète et transversale plusieurs notions fondamentales de l’électronique numérique et de la programmation embarquée. La réalisation du minuteur a mobilisé des compétences en gestion des entrées/sorties numériques, en communication I2C, en gestion non bloquante du temps, et en traitement des signaux parasites (anti-rebond).

Le système final fonctionne de manière stable et répond fidèlement au cahier des charges initial. L’interface utilisateur, composée de quatre boutons et d’un écran LCD, offre une expérience intuitive et efficace. Le buzzer assure une notification claire à la fin du décompte.

Au-delà de l’aspect technique, ce projet a renforcé notre capacité à structurer une démarche de conception, à diagnostiquer des problèmes matériels et logiciels, et à documenter un travail d’ingénierie de manière rigoureuse. Les nombreuses pistes d’amélioration identifiées témoignent du potentiel d’évolution de ce dispositif vers un produit plus abouti et polyvalent.

# Bibliographie

- Arduino.cc — Documentation officielle Arduino (https://www.arduino.cc/reference/)

- Bibliothèque LiquidCrystal_I2C — GitHub (https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C)

- Tutoriels Arduino — Gestion des boutons et anti-rebond (arduino.cc/en/Tutorial/Debounce)

- Datasheet ATmega328P — Microchip Technology (https://www.microchip.com/)